- Открывать шибер (заслонку) и проверять тягу перед розжигом печной горелки отопительной печи.

- Следить за нормальной работой газового оборудования, дымоходов и вентиляции. Периодически очищать «карман» дымохода от грязи и мусора, препятствующих нормальному отводу продуктов сгорания газа.

- Проверять тягу перед включением и во время работы газовых проточных водонагревателей, котлов, печных горелок.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ТЯГИ

3 - тяга обратная

Засорение дымохода

- По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и передними.

- При неисправности газового оборудования прекратить его использование и вызвать работников газового хозяйства.

- Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятия газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

- При внезапной прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по тел. 04.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА

НЕЛЬЗЯ

ЗАКРЫТЬ КРАНЫ НА ГАЗОВЫХ ПРИБОРАХ

ЗАКРЫТЬ КРАН НА ОТВОДЕ К ГАЗОВЫМ ПРИБОРАМ

ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ, КУРИТЬ, ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

НЕОБХОДИМО

- Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд-граждан» абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

ПОМНИТЕ

ЗАКРЫТЫЙ ШИБЕР - ПРИЧ

161

ЗА ОТРАВЛЕНИЯ!

Нет тяги

(пламя не отклоняется или отклоняется в сторону, противоположную от смотрового окна горелки

Тяга есть

(пламя гаснет или отклоняется в сторону смотрового окна горелки)

Оборудование

можно

использовать

ЗАКРЫТЫЙ ШИБЕР ПЕРЕКРЫВАЕТ ДЫМОХОД, НЕ ДАВАЯ ПРОДУКТАМ СГОРАНИЯ
ГАЗА ПОКИНУТЬ ТОПКУ ПЕЧИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
ПРОИСХОДИТ ЗАПОЛНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЯДОВИТЫМ УГАРНЫМ ГАЗОМ,
КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ НИ ЦВЕТА, НИ ВКУСА, НИ ЗАПАХА.

ПОСЛЕ 2-3 вдохов ВОЗДУХА,

СОДЕРЖАЩЕГО БОЛЕЕ

1,2 % УГАРНОГО ГАЗА, человек

УМИРАЕТ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 3 МИНУТЫ

Будьте осторожны при обращении с газовыми приборами.

В связи с участившимися случаями отравления угарным газом, филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Белая Калитва обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил пользования газовыми приборами и регулярного проведения технического обслуживания газового оборудования.

При пользовании газовыми приборами должен помнить каждый, что необходимо:

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов;

- при пользовании АКХ (печными горелками) проверять, открыт ли полностью шибер, горелка должна работать не более 2 часов;

- после окончания пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними;

- при появлении в помещении запаха газа, немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу горгаза по телефону 04,2-67-43 (вне загазованного помещения);

Сотрудники горгаза регулярно проводят инструктажи по пользованию газовым оборудованием как в техническом кабинете по адресу: Белая Калитва ул. Калинина, 25, так и непосредственно в квартирах и домах каждого подключающего новое газовое оборудование.

Пользуясь газовыми приборами, население забывает о том, что газ пожаро- и взрывоопасен при неправильном обращении с ним. И только строгое соблюдение правил пользования газом - залог вашей безопасности.

ПОМНИТЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-Производить самовольную газификацию, перестановку, замену и ремонт газовых приборов.

-Осуществлять перепланировку, где установлены газовые приборы без согласования с соответствующими организациями.

-Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать и замуровывать вентиляционные каналы.

-Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме рассчитанных на непрерывную работу);

-Пользоваться газовыми плитами для отопления помещения;

-Сушить белье над газовыми плитами;

-Заклеивать форточки;

-Пользоваться газом при неисправных газовых приборах;

-Пользоваться газовыми водонагревателями при отсутствии тяги в дымовых каналах.

С уважением, администрация филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Белая Калитва

Уважаемые владельцы домов и квартир!

Помните! Угарный газ опасен!

- Не включайте конфорки и духовку вашей газовой плиты в целях обогрева квартиры!

- Проверяйте тягу в дымоходе!

- Не допускайте к газовым приборам детей!

- Не производите самостоятельно ремонт и установку газового оборудования! Доверяйте специалистам! Берегите свою жизнь!